La produttività come fattore critico di successo di un terminal container: il posizionamento competitivo dei terminalisti in Liguria

Giulia Arduino1, Francesco Parola2

1 CIELI - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, DIEM, Università degli Studi di Genova

2 CIELI - Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica Integrata, DITEA, Università degli Studi di Genova

Abstract

Il  presente paper intende effettuare un’analisi della dotazione strutturale e delle performance operative dei terminal container dei principali porti europei, soffermandosi sui fattori che maggiormente determinano il vantaggio competitivo dell’operatore terminalista.

In particolare, l’analisi della capacità offerta e della produttività è stata condotta su un campione di terminal appartenenti ai maggiori gateway port europei, sia del Northern range sia del Southern range. Sono stati individuati preliminarmente alcuni descrittori che, oltre a costituire la base per la determinazione della capacità produttiva annua, hanno contribuito a delineare un quadro misurabile in maniera univoca e comparabile della dotazione infrastrutturale ed impiantistica di ciascun terminal portuale considerato.

Tali descrittori, opportunamente analizzati e confrontati, sono stati quindi affiancati da una serie di indicatori di performance (ad es. throughput/metri quadrati di superficie, throughput/metri lineari di accosto), che hanno consentito di valutare il diverso grado di produttività dell’offerta terminalistica.

I risultati ottenuti hanno infine permesso di compiere un’analisi di benchmarking tra i maggiori terminal container liguri, con l’obiettivo di tracciare una valutazione dei principali fattori chiave alla base del successo dei terminalisti leader. A tal fine, lo studio comparativo è stato effettuato analizzando il posizionamento strategico degli operatori terminalistici, in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali delle infrastrutture e delle sovrastrutture, al grado di diversificazione del portafoglio clienti (facility dedicata o multi-user), alla produttività della facility e, quindi, al grado di sfruttamento del “fattore spazio” in ambito portuale.

Keywords: terminal container, throughput, posizionamento competitivo, Southern e Northern range.

- Finalità dello studio e aspetti metodologici

Le analisi effettuate in questo paper mirano a delineare un quadro conoscitivo sullo stato dell’offerta dei servizi portuali dei terminal container nell’ambito competitivo europeo. In particolare, tale studio si prefigge di identificare e valutare i punti di forza e debolezza che caratterizzano l’attuale posizione dei porti liguri rispetto ai principali competitor.

A questo proposito occorre precisare che non esiste in letteratura un indicatore sintetico in grado di esprimere la dotazione delle risorse e delle competenze distintive di una catena del valore portuale. D’altronde, per i cicli logistici intermodali, la competitività di un porto è in larga misura determinato dall’appropriatezza, dall’articolazione e dal grado di integrazione della rete dei collegamenti terrestri tra il porto e il mercato interno, che, sotto molti aspetti, può essere considerato un attributo della complessiva capacità di offerta dei servizi portuali.

Soltanto recentemente è stato proposto un nuovo indice che definisce l’efficienza dell’attività di un terminal container, e quindi la valutazione del livello complessivo di offerta e dei particolari fattori che determinano il vantaggio competitivo di un porto.

A fronte di tali considerazioni e delle fonti di informazioni disponibili (precarie quanto a significatività e alla loro confrontabilità nello spazio), l’analisi della situazione dell’offerta dei maggiori terminal container europei è stata condotta secondo i seguenti criteri metodologici:

- delimitazione dell’ambito competitivo, ovvero individuazione degli scali europei, attuali e potenziali, in concorrenza con il sistema dei porti liguri;

- descrizione del livello di dotazioni infrastrutturali e impiantistiche presenti nei diversi terminal individuati;

- analisi e valutazione della capacità offerta mediante la costruzione di appositi indicatori di dotazione strutturale e di performance;

- analisi delle forme di governance degli assetti organizzativi delle imprese terminaliste.

In relazione al primo aspetto, nella seguente analisi sono stati inclusi i principali porti di transito europei appartenenti sia al Northern range sia al Southern range, nell’ambito dei quali sono stati individuati i terminal container dedicati prevalentemente alla funzione di movimentazione di contenitori lo/lo, rilevando per ciascun terminal il throughput al termine dell’anno 2006. Sono stati pertanto compresi nel campo d’indagine anche alcuni impianti portuali che risultano, sebbene in parte sempre minore, ancora despecializzati o ro/ro, in quanto movimentano traffici di contenitori non trascurabili in valore assoluto (come nel caso del terminal Messina di Genova o altri terminal presenti nei porti del Nord Europa).

È stato in tal modo selezionato un campione di terminal europei che movimentano una quota di mercato rilevante nell’ambito dei rispettivi porti di appartenenza (>70%), come si può notare in Tab. 1.

Tab. (1): Throughput dei terminal container individuati nell’ambito competitivo (2006)

| - Gateway Port - Range |  | - throughput 2006 (TEUs) | - Quota dei terminal campionati in ciascun mercato portuale |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Genova - Voltri Terminal Europa - SECH - Messina | 925.105 353.772 244.194 | 91,9% |
|  | - Savona - Reefer Terminal - La Spezia - La Spezia Container Terminal - Terminal del Golfo | - 231.472 996.292 115.457 | 100% 97,8% |
| - Southern Range | - Livorno - Terminal Darsena Toscana | 439.970 | 70% |
|  | - Trieste - Molo VII | 220.310 | - 100% |
|  | Venezia - Vecon Venice | 221.000 | 70% |
| Totale TEUs | - Marsiglia - FOS CT - Mourepiane CT - Barcellona - Terminal muelle sur (TCB) - Terminal Llevant - Terminal Port nou - Terminal Catalunya (TERCAT) | 450.000 220.000 940.000 117.000 52.000 1.050.000 6.356.572 | 71,2% 93,1% |
|  | - Rotterdam - ECT Home Terminal - ECT Delta - APM Terminal | 900.000 4.357.000 2.237.000 | 77,6% |
| - Northern Range | - Anversa - MSC Home Terminal - Europe Terminal - Noordzee Terminal - Deurganck Terminal - Delwaide Dock - Antwerp gateway | 2.600.000 1.400.000 1.100.000 230.000 620.000 450.000 | 91,1% |
|  | - Brema - North Sea Terminal - MSC Gate Terminal - Eurogate Teminal Bremerhaven | 2.362.000 625.000 1.441.000 | 99,5% |
| Totale TEUs | - Amburgo - HHLA Burchardkai - Container Terminal Altenwerder - Eurogate terminal hamburg | 2.900.000 2.250.000 2.544.000 26.144.000 | 86,8% |

Fonte: ns. elaborazione su dati Autorità Portuali, Drewry (2007).

Le informazioni necessarie all’individuazione dei terminal sopra citati e alla determinazione delle relative caratteristiche fisiche e tecnico-produttive sono state rilevate da fonte diretta (Autorità Portuali e terminalisti) e successivamente integrati dai dati pubblicati da “Containerisation International” e Drewry.

Si è quindi proceduto ad analizzare le principali dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche delle strutture dedicate alla movimentazione di merci containerizzate da parte delle imprese terminaliste rientranti nel segmento di mercato dei contenitori, tramite alcuni descrittori di accessibilità e di carattere tecnico-funzionale (cfr. §.2).

È stata infine effettuata una valutazione dei livelli di offerta relativi al profilo delle dotazioni infrastrutturali e tecnico-produttive dei terminal container considerati nell’ambito competitivo. Dall’individuazione preliminare dei descrittori dell’offerta sopra citati, opportunamente incrociati, è stata ricavata una serie di indicatori di struttura (cfr. § 3) e di performance (cfr. § 4), al fine di specificare più efficacemente i connotati dell’offerta portuale.

Tali indicatori sono stati inoltre utilizzati per procedere ad una valutazione critica delle potenzialità produttive dei singoli impianti portuali, secondo parametri di misurazione semplificati anche se ampiamente verificati ed accettati in letteratura (cfr. Drewry 2002 e OSC 2007) nonché in campo della pianificazione portuale (Tab. 2).

Tab. (2): Parametri di misurazione dell’offerta portuale

| Tipologie di parametri | Parametri |
| --- | --- |
| Descrittori di accessibilità | - Profondità dei fondali (m) |
| Descrittori tecnico-funzionali | - Lunghezza degli accosti (m) - Superficie (mq) - Numero di gru di banchina |
| Indicatori di struttura | - Metri lineari di accosto / Gru |
|  | - Metri quadrati di superficie / Metri lineari di accosto |
| Indicatori di performance | - Throughput (teus) / Metri quadrati di superficie - Throughput (teus) / Metri lineari di accosto |

- Le dotazioni infrastrutturali e impiantistiche

Per quanto concerne la valutazione delle dotazioni infrastrutturali ed impiantistiche, è opportuno evidenziare le diverse situazioni dei terminal liguri ed europei attraverso un’analisi di benchmarking (Tab. 3).

Il terminal di Voltri presenta caratteristiche tecnico-strutturali che ne fanno una struttura ben posizionata nel bacino mediterraneo e tali da renderlo potenzialmente competitivo anche nei confronti dei concorrenti nordeuropei. Infatti, sebbene ad oggi il VTE sia sopravanzato di alcuni grandi terminal di Rotterdam, Amburgo ed Anversa (in particolare ECT Delta, Burchardkai e MSC Home Terminal), esso dispone di caratteristiche paragonabili (se non superiori) a quelle della maggior parte delle altre facility del campione. In particolare, le dotazioni di VTE si avvicinano maggiormente a quelle del terminal ECT Home di Rotterdam e al North Sea di Bremerhaven sia in termini di dotazione impiantistica, sia in termini di sviluppo lineare del fronte d’accosto e di aree di piazzale. Un altro terminal che presenta uno sviluppo lineare della banchina analogo a VTE è il Terminal Catalunya di Barcellona, pur disponendo di un maggiore numero di gru di banchina e di aree di piazzale assai più ridotte.

Quanto al terminal LSCT, risulta in linea con i grandi impianti europei a livello di dotazione impiantistica (disponendo di 11 gru di banchina), nonostante i limitati spazi operativi di cui dispone rispetto, ad esempio, al Terminal Darsena Toscana di Livorno, al Terminal Molo VII di Trieste, e al Terminal Muelle Sur (TCB) di Barcellona che, a parità di lunghezza di banchina, presentano una superficie molto maggiore. LSCT si caratterizza infatti per la scarsa disponibilità di superficie operativa, in relazione a un fronte d’accosto abbastanza sviluppato rispetto alla media dei terminal europei.

Quanto agli altri terminal liguri analizzati – SECH, Messina, Reefer e TDG –dispongono di caratteristiche dimensionali analoghe a concorrenti mediterranei quali Vecon Venice e Terminal Llevant, mentre i terminal nordeuropei li sopravanzano nettamente, ad eccezione di MSC Gate Terminal di Brema.

Sotto il profilo dell’accessibilità, infine, si osserva che i porti liguri non presentano particolari limiti legati alla profondità dei fondali e, laddove sussistono, sono già stati pianificati interventi di dragaggio. Va peraltro ricordato che, nei terminal del Nord Europa, ad esclusione di quelli presenti nel porto di Rotterdam che non presenta particolari problemi in tal senso, i valori massimi di profondità si raggiungono soltanto in presenza di alta marea e pertanto le navi di maggiori dimensioni devono necessariamente sfruttare determinate “finestre temporali”.

Si rileva infine che la maggior parte dei terminal analizzati sono multi-user, e su un totale di sei terminal dedicati, ben quattro si trovano nel Northern range.

Tab. (3): Descrittori tecnico-strutturali dell’offerta portuale dei terminal container e relativa tipologia

| Porti | Terminal portuali | Tipologia terminal |  | Lunghezza banchine sotto portainer (m) | Fondali max (m) | Gru banchina (numero) | Superficie (mq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Genova | VTE |  | Multi user | 1.520 | 15 | 10 | 600.000 |
|  | SECH |  | Multi user | 526 | 14,5 | 5 | 187.000 |
|  | Messina |  | Dedicato | 400 | 12 | 3 | 167.000 |
| Savona | Reefer Terminal |  | Dedicato | 470 | 12,5 | 4 | 150.000 |
| La Spezia | LSCT |  | Multi user | 1.250 | 14 | 11 | 282.000 |
|  | TDG |  | Multi user | 310 | 12 | 3 | 42.000 |
| Livorno | TDT |  | Multi user | 1.430 | 13 | 8 | 412.000 |
| Trieste | Terminal Contenitori Molo VII |  | Multi user | 1.420 | 17,98 | 7 | 400.000 |
| Venezia | Vecon Venice |  | Multi user | 510 | 11,5 | 6 | 185.000 |
| Marsiglia | Fos Container Terminal |  | Multi user | 1.180 | 14,5 | 6 | 330.000 |
|  | Mourepiane Container Terminal |  | Multi user | 920 | 11,7 | 5 | 105.000 |
| Barcellona | Terminal Muelle Sur (TCB) |  | Multi user | 1.362 | 16 | 9 | 460.000 |
|  | Terminal Llevant |  | Multi user | 650 | 16 | 3 | 97.000 |
|  | Terminal Port Nou |  | Multi user | 860 | 12 | 15 | 78.000 |
|  | Terminal Catalunya (TERCAT) |  | Multi user | 1.653 | 14 | 16 | 380.700 |
| Rotterdam | ECT Home Terminal |  | Multi user | 1.480 | 13,65 | 10 | 700.000 |
|  | ECT Delta Terminal |  | Multi user | 3.600 | 16,65 | 28 | 2.650.000 |
|  | APM Terminal |  | Dedicato | 1.250 | 16,65 | 12 | 930.000 |
| Anversa | MSC Home Terminal |  | Dedicato | 2.140 | 15 | 19 | 1.410.000 |
|  | Europe Terminal |  | Multi user | 1.180 | 14,5 | 8 | 720.000 |
|  | Nordzee Terminal |  | Multi user | 1.125 | 15,5 | 8 | 780.000 |
|  | Deurganck Terminal |  | Multi user | 1.780 | 15,5 | 8 | 800.000 |
|  | Delwaide Dock |  | Multi user | 1.305 | 15,5 | 6 | 563.376 |
|  | Antwerp Gateway |  | Multi user | 1.650 | 17 | 6 | 780.000 |
| Brema | North Sea Terminal |  | Dedicato | 1.400 | 14,5 | 10 | 680.000 |
|  | MSC Gate Container Terminal |  | Dedicato | 600 | 14,5 | 5 | 300.000 |
|  | Eurogate CT Bremerhaven |  | Multi user | 1.330 | 14,5 | 11 | 1.030.000 |
| Amburgo | HHLA Burchardkai Terminal |  | Multi user | 2.850 | 16,5 | 22 | 1.600.000 |
|  | C T Altenwerder |  | Multi user | 1.400 | 16,7 | 14 | 1.000.000 |
|  | Eurogate CT Hamburg |  | Multi user | 2.180 | 15,5 | 21 | 1.400.000 |

Fonte: ns. elaborazione su dati Autorità Portuali e terminalisti.

- Indicatori di dotazione tecnico-strutturale

Passando all’analisi degli indicatori di struttura (indicati in Tab. 4 e rappresentati graficamente in Figg. 1 e 2), si riscontra un’elevata variabilità nei valori rilevati.

Tab. (4): Indicatori di struttura dell’offerta portuale dei terminal container

| Porti | Terminal portuali | Tipologia | Rapporto Lunghezza Accosti / Gru |  | Porti | Terminal portuali | Tipologia | Rapporto Superficie / Lunghezza Accosti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Anversa | Antwerp Gateway | M | 275,0 |  | - Brema | Eurogate | M | 774,4 |
| - Anversa | Deurganck Terminal | M | 222,5 |  | - Rotterdam | APM Terminal | D | 744,0 |
| - Anversa | Delwaide Dock | M | 217,5 |  | - Rotterdam | ECT Delta Terminal | M | 736,1 |
| - Barcellona | Terminal Llevant | M | 216,7 |  | - Amburgo | CT Altenwerder | M | 714,3 |
| - Trieste | Molo VII | M | 202,9 |  | - Anversa | Noordzee Terminal | M | 693,3 |
| - Marsiglia | Fos CT | M | 196,7 |  | - Amburgo | Eurogate | M | 682,9 |
| - Marsiglia | Mourepiane CT | M | 184,0 |  | - Anversa | MSC Home Terminal | D | 658,9 |
| - Livorno | TDT | M | 178,8 |  | - Anversa | Europe Terminal | M | 610,2 |
| - Genova | VTE | M | 152,0 |  | - Amburgo | HHLA Burchardkai | M | 561,4 |
| - Barcellona | TCB | M | 151,3 |  | - Brema | MSC Gate | D | 500,0 |
| - Rotterdam | ECT Home Terminal | M | 148,0 |  | - Brema | North Sea Terminal | D | 485,7 |
| - Anversa | Europe Terminal | M | 147,5 |  | - Rotterdam | ECT Home Terminal | M | 473,0 |
| - Anversa | Noordzee Terminal | M | 140,6 |  | - Anversa | Antwerp Gateway | M | 472,7 |
| - Brema | North Sea Terminal | D | 140,0 |  | - Anversa | Deurganck Terminal | M | 449,4 |
| - Genova | Messina | D | 133,3 |  | - Anversa | Delwaide Dock | M | 431,7 |
| - Amburgo | HHLA Burchardkai | M | 129,5 |  | - Genova | Messina | D | 417,5 |
| - Rotterdam | ECT Delta Terminal | M | 128,6 |  | - Genova | VTE | M | 394,7 |
| - Brema | Eurogate | M | 120,9 |  | - Venezia | Vecon Venice | M | 362,7 |
| - Brema | MSC Gate | D | 120,0 |  | - Genova | SECH | M | 355,5 |
| - Savona | Reefer | D | 117,5 |  | - Barcellona | TCB | M | 337,7 |
| - La Spezia | LSCT | M | 113,6 |  | - Savona | Reefer | D | 319,1 |
| - Anversa | MSC Home Terminal | D | 112,6 |  | - Livorno | TDT | M | 288,1 |
| - Genova | SECH | M | 105,2 |  | - Trieste | Molo VII | M | 281,7 |
| - Rotterdam | APM Terminal | D | 104,2 |  | - Marsiglia | Fos CT | M | 279,7 |
| - La Spezia | TDG | M | 103,3 |  | - Barcellona | TERCAT | M | 230,3 |
| - Barcellona | TERCAT | M | 103,3 |  | - La Spezia | LSCT | M | 225,6 |
| - Amburgo | CT Altenwerder | M | 100,0 |  | - Barcellona | Terminal Llevant | M | 149,2 |
| - Amburgo | Eurogate | M | 97,6 |  | - La Spezia | TDG | M | 135,5 |
| - Venezia | Vecon Venice | M | 85,0 |  | - Marsiglia | Mourepiane CT | M | 114,1 |
| - Barcellona | Terminal Port Nou | M | 57,3 |  | - Barcellona | Terminal Port Nou | M | 90,7 |

Fonte: ns. elaborazione su dati Autorità Portuali e terminalisti.

Il terminal di Voltri presenta un rapporto tra numero di gru di banchina e lunghezza degli accosti pari a 152 mlin/gru, mentre per SECH tale rapporto scende a 105 mlin/gru. Valori analoghi caratterizzano i terminal Messina, Reefer e Terminal del Golfo. Osservando i valori relativi alle strutture più avanzate (ECT Delta con 129 mlin/gru e HHLA Burchardkai con 130), si può ipotizzare che nel terminal di Voltri vi sia ancora spazio per nuove gru rispetto a un fronte d’accosto già sviluppato.

Con riguardo al secondo indicatore, espresso dal rapporto tra superficie e lunghezza degli accosti, si osserva che tutti i terminal container individuati nel porto di Genova dispongono di un buon rapporto fra sviluppo lineare del fronte d’accosto e superficie totale, a partire da VTE, che presenta un rapporto di 395 metri quadri per metro lineare di banchina, seguito da SECH con 355,5 mq/mlin, mentre nel caso di Messina tale valore sale a 417,5 mq/mlin.

Per quanto concerne i due terminal di La Spezia, si nota che sia il Terminal del Golfo, con un rapporto pari a 135,5 mq/mlin, sia il LSCT (226 mq/mlin) sono dotati di superfici di piazzale assai limitate rispetto a un fronte di accosto non dissimile da quello sviluppato dai principali competitor. Sotto questo profilo, le strutture meglio posizionate a livello europeo risultano, come emerge anche dall’elaborazione in forma grafica (Fig. 2), il terminal Deurganck di Anversa con 727 mq/mlin e APM di Rotterdam con 744 mq/mlin. Al contrario, il terminal Reefer di Savona (73 mq/mlin) ed il terminal Port Nou di Barcellona (91 mq/mlin) dispongono di aree molto limitate rispetto al loro fronte d’accosto.

Si può inoltre osservare che i tutti i terminal dedicati presentano indici di dotazione strutturale uguali e in alcuni casi inferiori alla media del campione, per cui non sussistono differenze significative a livello di dotazione tecnico-strutturale in relazione al grado di diversificazione del portafoglio clienti.

Dalle due seguenti elaborazioni in forma grafica si possono riscontrare, inoltre, tre differenti classi dimensionali di terminal container a livello di Northern (in azzurro) e di Southern range (in rosso).

Un primo gruppo di terminal appartenenti al Southern range, ad eccezione di MSC Gate di Brema, di dimensioni medio-piccole (contenute rispetto ai principali terminal contenitori europei attualmente esistenti), in cui rientrano gli impianti liguri di SECH, Messina, Reefer e Terminal del Golfo, con caratteristiche tecnico-strutturali simili che li pongono in concorrenza con i terminal Vecon Venice, Mourepiane di Marsiglia, Llevant e Port Nou di Barcellona.

Diverso è il posizionamento competitivo di VTE e LSCT, più sviluppati rispetto agli altri terminal liguri in relazione alle dotazioni impiantistiche, che li rendono in grado di competere con un numero maggiore di terminal, sia del Nord che del Sud Europa, tra cui North Sea ed Eurogate di Bremerhaven, ECT Home e APM Terminal di Rotterdam, TCB di Barcellona, TDT e Molo VII in Italia.

L’esame delle caratteristiche dei principali terminal contenitori europei dimostra infatti che le dimensioni tipiche per un impianto grande tendono, con le dovute eccezioni, ad addensarsi attorno a quelle di North Sea Terminal e VTE.

Si rileva infine la presenza di alcuni mega-terminal, tutti appartenenti al Northern range, le cui caratteristiche di struttura risultano al di sopra della media degli impianti europei: si tratta di ECT Delta, MSC Home, HHLA Burchardkai ed Eurogate Hamburg.

Fig. (1): elaborazione in forma grafica del rapporto numero gru / metri lineari di banchina.

Fig. (2): elaborazione in forma grafica del rapporto superficie  / metri lineari di banchina.

- Analisi della produttività

La produttività, qui intesa come capacità del terminal di generare throughput elevati in relazione alle risorse impiegate (ovvero lunghezza di banchina e metri quadri di piazzale), può essere generalmente descritta dai seguenti indicatori (OSC, 2007):

- container movimentati all’anno in relazione alla superficie del terminal;

- container movimentati all’anno in relazione alla lunghezza di banchina.

Dall’analisi di questi due indicatori (Tab. 5), si può rilevare l’ottima performance dei terminal North Sea di Brema e APM di Rotterdam, seguiti da MSC Home di Anversa, che si discostano da tutti gli altri competitor, presentando valori di produttività elevati con riferimento alla resa per metro quadro e, in particolare, a quella per metro lineare di accosto.

Considerando i porti liguri, le migliori performance in relazione alla produttività per metro quadro sono quelle dei terminal multi-user LSCT, TDG e SECH, i cui valori risultano superiori alla media dei terminal del campione.

Tab. (5): Indicatori di performance dell’offerta portuale dei terminal container

| Porti | Terminal portuali | Tipologia | Rapporto Throughput / Superficie (TEUs / mq) |  | Porti | Terminal portuali | Tipologia | Rapporto Throughput / Lunghezza Accosti (TEUs / m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - La Spezia | LSCT | M | 3,53 |  | - Rotterdam | APM Terminal | D | 1.789,60 |
| - Brema | North Sea Terminal | D | 3,47 |  | - Brema | North Sea Terminal | D | 1.687,14 |
| - Barcellona | TERCAT | M | 2,76 |  | - Amburgo | CT Antelwerden | M | 1.607,14 |
| - La Spezia | TDG | M | 2,75 |  | - Amburgo | Eurogate | M | 1.240,98 |
| - Rotterdam | APM Terminal | D | 2,41 |  | - Anversa | MSC Home | D | 1.214,95 |
| - Amburgo | CT Antelwerden | M | 2,25 |  | - Rotterdam | ECT Delta | M | 1.210,28 |
| - Marsiglia | Mourepiane CT | M | 2,10 |  | - Anversa | Europe Terminal | M | 1.186,44 |
| - Brema | MSC Gate CT | D | 2,08 |  | - Brema | Eurogate | M | 1.083,46 |
| - Barcellona | TCB | M | 2,04 |  | - Anversa | MSC Gate | D | 1.041,67 |
| - Anversa | Europe Terminal | M | 1,94 |  | - Anversa | Nordzee Terminal | M | 977,78 |
| - Genova | SECH | M | 1,89 |  | - Amburgo | HHLA Burchardkai | M | 877,19 |
| - Anversa | MSC Home | D | 1,84 |  | - La Spezia | LSCT | M | 797,03 |
| - Amburgo | Eurogate | M | 1,82 |  | - Barcellona | TCB | M | 690,16 |
| - Amburgo | HHLA Burchardkai | M | 1,79 |  | - Genova | SECH | M | 672,57 |
| - Rotterdam | ECT Delta | M | 1,64 |  | - Barcellona | TERCAT | M | 635,21 |
| - Genova | VTE | M | 1,54 |  | - Genova | Messina | D | 610,49 |
| - Savona | Reefer | D | 1,54 |  | - Genova | VTE | M | 608,62 |
| - Genova | Messina | D | 1,46 |  | - Rotterdam | ECT Home | M | 608,11 |
| - Anversa | Nordzee Terminal | M | 1,41 |  | - Savona | Reefer | D | 492,49 |
| - Brema | Eurogate | M | 1,40 |  | - Anversa | Delwaide Dock | M | 475,10 |
| - Marsiglia | Fos CT | M | 1,36 |  | - Venezia | Vecon Venice | M | 433,33 |
| - Rotterdam | ECT Home | M | 1,29 |  | - Marsiglia | Fos CT | M | 381,36 |
| - Barcellona | Terminal Llevant | M | 1,21 |  | - La Spezia | TDG | M | 372,44 |
| - Venezia | Vecon Venice | M | 1,19 |  | - Livorno | TDT | M | 307,67 |
| - Anversa | Delwaide Dock | M | 1,10 |  | - Anversa | Antwerp Gateway | M | 272,73 |
| - Livorno | TDT | M | 1,07 |  | - Marsiglia | Mourepiane CT | M | 239,13 |
| - Barcellona | Port Nou | M | 0,67 |  | - Barcellona | Terminal Llevant | M | 180,00 |
| - Anversa | Antwerp Gateway | M | 0,58 |  | - Trieste | Molo VII | M | 155,15 |
| - Trieste | Molo VII | M | 0,55 |  | - Anversa | Deurganck | M | 129,21 |
| - Anversa | Deurganck T | M | 0,29 |  | - Barcellona | Port Nou | M | 60,47 |

Fonte: ns. elaborazione su dati Autorità Portuali e terminalisti.

Fig. (3): elaborazione in forma grafica dell’indicatore throughput / superficie.

Fig. (4): elaborazione in forma grafica dell’indicatore throughput / metri lineari di banchina.

Dalle elaborazioni in forma grafica si rileva nuovamente il diverso posizionamento competitivo in base alla produttività dei terminal container nel Northern (in azzurro) e nel Southern range (in rosso).

Valori molto elevati di performance sono da attribuirsi soltanto ad alcuni mega-terminal nordeuropei, quali ECT Delta, HHLA Burchardkai e MSC Home.

In analogia con la precedente analisi delle dotazioni strutturali, sussistono differenze tra gli stessi i terminal liguri anche in relazione alla performance per metro quadro e per metro lineare di accosto.

Un ulteriore aspetto emerso dall’analisi della produttività è l’elevata resa per lunghezza di banchina che connota i terminal dedicati localizzati nel Nord Europa, che risultano tutti sopra la media  degli impianti considerati.

A tale proposito occorre ricordare che Rotterdam è l’unico tra i porti considerati nel Northern range in grado di accogliere mega containership da 12.000-13.000 TEUs a pieno carico come primo/ultimo port of call (cfr. Parola & Musso, 2007). In particolare, il terminal dedicato di APM vanta il valore più elevato di produttività con riferimento alla resa per metro quadro.

I dati relativi ai singoli terminal container sono stati infine aggregati a livello di ciascun porto e di ciascun range, al fine di fornire un quadro riepilogativo della produttività dell’offerta portuale in Europa, i cui risultati sono riportati nelle Figg. 5 e 6.

Fig. (5): elaborazione in forma grafica dell’indicatore throughput / superficie.

Fig. (6): elaborazione in forma grafica dell’indicatore throughput / metri lineari di banchina.

Considerando il profilo della produttività portuale a livello di range, risulta evidente il divario intercorrente tra i terminal del Southern range e quelli del Nord Europa, con particolare riferimento alla resa per lunghezza di banchina. Gli scali nordeuropei presentano infatti un valore dell’indicatore di performance (pari al throughput conseguito nel 2006 per i metri lineari di accosto disponibili) più che doppio rispetto a quello dei competitor mediterranei.

Quanto all’indicatore della produttività per metro quadro di superficie, i porti del Northern range sono posizionati lievemente al di sopra dei concorrenti, mentre sono addirittura sopravanzati dai terminal dei porti liguri. Tale risultato si può principalmente imputare alle performance dei terminal spezzini. È particolarmente significativo il risultato conseguito da LSCT (al primo posto per la relazione tra throughput e superficie, pari a 3,53) e TDG (quarto con a 2,75) che, disponendo di limitati spazi operativi per la movimentazione dei container, presentano una resa per metro quadro comparativamente più elevata rispetto altri terminal liguri analizzati.

Occorre peraltro osservare che, nell’ambito dello stesso Southern range, i porti italiani vantano performance per metro quadro di superficie e per metro lineare di banchina superiori ai concorrenti spagnoli e francesi complessivamente considerati, così come, a loro volta, i porti liguri si caratterizzano per valori di produttività maggiori rispetto alla media dei terminal italiani del campione analizzato.

- Considerazioni conclusive

Per quanto risulti difficoltoso delineare un quadro esaustivo dell’offerta portuale a livello europeo data l’assenza di un indicatore sintetico in grado di rappresentare la dotazione complessiva di risorse e competenze di un terminal container, dai risultati ottenuti si possono comunque trarre alcune considerazioni di carattere generale:

- dall’analisi di benchmarking si evince la superiorità dei porti del Northern range rispetto a quelli mediterranei in relazione a diversi profili, tra i quali il throughput annuale, la dotazione tecnico-strutturale e, soprattutto, la capacità dei terminal di generare throughput elevati in relazione sia alla lunghezza di banchina sia ai metri quadri di piazzale;

- è stato al contempo rilevato che, mentre i porti mediterranei dispongono tendenzialmente di due-tre o, al massimo, quattro diversi terminal container specializzati (come a Barcellona), nell’ambito degli scali nordeuropei il numero di impianti specializzati aumenta, giungendo sino a sei-sette come nel caso di Anversa. A tale incremento nel numero dei terminal, tuttavia, non corrisponde un elevato numero di società terminaliste presenti; al contrario, in ogni porto del nord vi è un notevole grado di concentrazione dell’offerta che fa capo a uno o due soggetti predominanti, generalmente appartenenti a  stevedore internazionali;

- un altro elemento emerso dal confronto tra i porti del campione è la presenza di un numero maggiore di terminal dedicati nel Nord Europa. Ciò potrebbe rappresentare uno dei fattori-chiave alla base della superiorità del Northern range, posto che i terminal dedicati si caratterizzano per una maggiore produttività di banchina (cfr. Haralambides et al., 2002);

- considerando infine i dati relativi ai terminal liguri, si riscontra che essi dispongono di un buon livello di dotazione strutturale e di produttività a livello europeo, e addirittura dei più elevati valori di produttività per metro quadro di superficie in ambito mediterraneo.

References

Cariou, P. (2001), “Vertical integration within the logistic chain: does regulation play rational? The case for dedicated container terminals”, Trasporti Europei, 7(17): 37-41.

Drewry Shipping Consultants Ltd (2002), Global Container Terminals Report, London, 2002.

Drewry Shipping Consultants Ltd (2007), Annual review of global container terminal operators 2006, London, 2007.

Haralambides H.E., Cariou P., Benacchio M. (2002), “Costs, benefits and pricing of dedicated container terminals”, International Journal of Maritime Economics, vol. 4, 21-34, 2002.

Marconsult (2003), Performances of container terminals – report 2003, Genova.

Ocean Shipping Consultants Ltd (2007), Container Port strategy - Emerging issues, 2007.

Parola F., Musso E. (2007), “Market structure and competitive strategies: the carrier-stevedores arm wrestling in North European ports”, Maritime Policy & Management., vol. 34, 3, 259-278 giugno 2007.

Il lavoro è frutto della costante collaborazione tra gli autori. Tuttavia sono da attribuire i paragrafi..

 E-mail address: arduino@economia.unige.it.

Si tratta del “Container Terminal Quality Indicator” (CTQI), definito dal Global Institute of Logistics e dal Germanischer Lloyd che, nel marzo 2008, l’hanno proposto come misuratore delle performance dei terminal container su base mondiale.

Oltre a cui sono disponibili ulteriori 200 metri di banchina dedicati alla movimentazione ro-ro.

Occorre specificare che, oltre ai 400 metri di banchina dedicati lo-lo, sono disponibili anche 300 metri dedicati a ro-ro, posto che Messina è nato ed è stato sviluppato tradizionalmente come terminal multipurpose.

A cui si devono considerare in aggiunta 150 metri dedicati alla movimentazione ro-ro.

Che si prevede diventeranno 2.750 in totale alla fine dei lavori di costruzione del terminal, aperto nel 2005.

Per cui si prevedono 2.500 metri di banchina al termine della costruzione del terminal, inaugurato nel 2005.